| LOTTO 3: AUDIO VIDEO | Codice di riferimento |
| --- | --- |
| Scaler Switcher Video, Mixer Audio e Automazione Sala | SCA2 |
| Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto |  |

Presenter-Switcher 6 ingressi 4K-UHD@30Hz comprendenti: 4 porte ingresso HDMI Audio\Video con ingressi separati RS232, 2 porte ingresso Video VGA con ingresso separato RS232 e ingresso stereo bilanciato su euroblock, 1 uscita HDBaseT Poe con uscita audio stereo bilanciata, uscita RS232, uscita\Ingresso IR e 1 uscita HDMI con RS232, Master RS232, 1 Ingresso bilanciato Micro\Linea mixante con Phantom Power selezionabile a 48VDC, 1 Porta MiniUSB per Firmware; 1 porta Ethernet di controllo con software AMS, Scaler integrato 4K, EDID automatica, Pannello frontale con selezione 6 ingressi, selezione funzioni e menu, Mute e regolazione up\down del Volume; Interruttore Power; Dimensioni: 1

Unità rack ( 44x433,8x255mm). Peso:3,12Kg.

Velocity Control Gateway, processore audio/video/controllo per sistemi Velocity. È in grado di gestire fino a 250 connessioni IP da e verso periferiche Atlona o di terze parti, pannelli di controllo touch screen e applicazioni BYOD per Android e iOS. Fornisce flessibilità e scalabilità per l'integrazione di uno o più sistemi AV all?interno di una infrastruttura di rete. Gestisce la ridondanza del sistema tramite automatic failover, sfruttando il processore primario e di backup. E' equipaggiato con 2 porte Gigabit Ethernet per isolare la rete lan AV dal network aziendale. Supporta la trasmissione di dati in sicurezza tramite i protocolli HTTP/2, HTTPS, SSH, SFTP, con encryption TLS e AES-128. L?accesso da browser web consente le operazioni

di setup e management. Alimentazione 19VDC 3,42A. Dimensione: 44x219,5x114mm.

Pannello incasso ad 8 tasti per controllo utenze LAN con software AMS, 8 tasti soft touch retroilluminati, remotabile via rete

Ethernet Poe, Incasso su scatola 503 verticale, colore bianco

Kit convertitore di comandi da IP a relay/controllo logico per sistemi Velocity poco visibile e dalle dimensioni molto contenute. Setup e configurazione semplificate dal processore Velocity Control Gateway. Fornisce 4 uscite relay configurabili e 4 ingressi logici a chiusura contatto o controllo in tensione. Composto dal dongle AT-VCC-RELAY e il modulo AT-VCC.

Alimentazione remota tramite PoE. Dimensione: 20,82x30,98x65,53mm.

Kit convertitore di comandi da IP a RS232 per sistemi Velocity poco visibile e dalle dimensioni molto contenute. Setup e configurazione semplificate dal processore Velocity Control Gateway. Cavo/adattore RS232 da 1,5m incluso. Com osto dal

cavo AT-VCC-RS232 e il modulo AT-VCC. Alimentazione remota tramite PoE. Dimensione: 20,82x30,98x65,53mm.

Supporto per montaggio tabletop dei pannelli di controllo touch VTP-550 e VTP-800. Fornisce un’inclinazione di lavoro fissa 65°. Presenta aperture anteriori e posteriori per il passaggio del cavo Lan, può essere fissato sulla superficie di appoggio.

Mixer per conferenza con 10 ingressi micro\linea bil. su euroblock, 6 uscite bilanciate su euroblock, uscita su bus digitale a 16 canali in e 16 out per link fino a 4 apparecchi, multiprogrammabile (mixer, automix, matrice, Equalizzatore grafico-parametrico-HPF e LPF, Crossover 2-3-4vie, leveller, comp-limiter, ducker, Router da 2 x 4 a 40 x 40, Delay da 0 a 2000ms, antifeedback automatico multifrequenza, controlli livello, Vumeters, generatore, AGC, ecc.),

autodiagnostica, controllo remoto via Ethernet o RS232, peso 3.9Kg, 1 unità rack

Certificazioni essenziali

Il prodotto offerto deve rispettare i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi

alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di

pubblico spettacolo.

Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di prova, emessi da Enti di certificazione, per

prove prestazionali di stabilità, resistenza e durabilità con esito non inferiore al livello 4.

Le prove prestazionali verranno eseguite con modalità UNI di seguito riportate :

UNI EN 1335:2000

Omologazione classe 1IM