| LOTTO 3: AUDIO VIDEO | Codice di riferimento |
| --- | --- |
| Scaler Switcher Video, Mixer Audio e Automazione Sala | SCA1 |
| Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto |  |

Presenter-Switcher 6 ingressi 4K-UHD@30Hz comprendenti: 2 porte ingresso HDMI Audio\Video con ingressi separati RS232, 2 porte ingresso Video VGA con ingresso separato RS232 e ingresso stereo bilanciato su euroblock, 2 porte ingresso HDbaseT con poe, 1 uscita HDBaseT Poe con uscita audio stereo bilanciata, uscita RS232, uscita\Ingresso IR e 1 uscita HDMI con RS232, Master RS232, 1 Ingresso bilanciato Micro\Linea mixante con Phantom Power selezionabile a 48VDC, 1 Porta MiniUSB per Firmware; 1 porta Ethernet di controllo con software AMS, Scaler integrato 4K, EDID automatica, Pannello frontale con selezione 6 ingressi, selezione funzioni e menu, Mute e regolazione up\down del Volume;

Interruttore Power; Dimensioni: 1 Unità rack ( 44x438x254mm). Peso:3,22Kg.

Velocity Control Gateway, processore audio/video/controllo per sistemi Velocity. È in grado di gestire fino a 250 connessioni IP da e verso periferiche Atlona o di terze parti, pannelli di controllo touch screen e applicazioni BYOD per Android e iOS. Fornisce flessibilità e scalabilità per l'integrazione di uno o più sistemi AV all?interno di una infrastruttura di rete. Gestisce la ridondanza del sistema tramite automatic failover, sfruttando il processore primario e di backup. E' equipaggiato con 2 porte Gigabit Ethernet per isolare la rete lan AV dal network aziendale. Supporta la trasmissione di dati in sicurezza tramite i protocolli HTTP/2, HTTPS, SSH, SFTP, con encryption TLS e AES-128. L?accesso da browser web consente le operazioni

di setup e management. Alimentazione 19VDC 3,42A. Dimensione: 44x219,5x114mm.

Pannello di controllo touch 8" bianco per sistemi Velocity. Touch screen capacitivo con risoluzione 1280x800. Alimentazione remota tramite PoE e trasmissione dati su un unico cavo di rete. Installazione rapida e semplificata tramite la funzione di configurazione e ricerca automatica di rete fornita da Velocity Control Gateway. È contraddistinto da e tetica raffinata e

design contemporaneo, supporta interazione multi-touch e gestuale, è orientabile in verticale o orizzontale.

Kit convertitore di comandi da IP a relay/controllo logico per sistemi Velocity poco visibile e dalle dimensioni molto contenute. Setup e configurazione semplificate dal processore Velocity Control Gateway. Fornisce 4 uscite relay configurabili e 4 ingressi logici a chiusura contatto o controllo in tensione. Composto dal dongle AT-VCC-RELAY e il modulo AT-VCC.

Alimentazione remota tramite PoE. Dimensione: 20,82x30,98x65,53mm.

Kit convertitore di comandi da IP a RS232 per sistemi Velocity poco visibile e dalle dimensioni molto contenute. Setup e configurazione semplificate dal processore Velocity Control Gateway. Cavo/adattore RS232 da 1,5m incluso. Com osto dal

cavo AT-VCC-RS232 e il modulo AT-VCC. Alimentazione remota tramite PoE. Dimensione: 20,82x30,98x65,53mm.

Supporto per montaggio tabletop dei pannelli di controllo touch VTP-550 e VTP-800. Fornisce un’inclinazione di lavoro fissa 65°. Presenta aperture anteriori e posteriori per il passaggio del cavo Lan, può essere fissato sulla superficie di appoggio.

Presentation Mixer con 12 ingressi Mic\Line, 8 uscite bilanciate, multiprogrammabile ( mixer, automix, matrice, Equalizzatore grafico-parametrico-HPF e LPF, Crossover 2-3-4vie, leveller, comp-limiter, ducker, Router da 2 x 4 a 40 x 40, Delay da 0 a 2000ms, antifeedback automatico multifrequenza, controlli livello, Vumeters, generatore, AGC, ecc ), autodiagnostica, controllo remoto via Ethernet o RS232, porta USB audio in\out fino a 8 canali ( Play\Rec.), ingre so BUS controlli, Display ad

Oled a due righe; in\out GPIO 4 porte; Dimensioni: 44x483x267mm; 1 unità rack; Peso: 3,63Kg.

Certificazioni essenziali

Il prodotto offerto deve rispettare i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi

alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di

pubblico spettacolo.

Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di prova, emessi da Enti di certificazione, per

prove prestazionali di stabilità, resistenza e durabilità con esito non inferiore al livello 4.

Le prove prestazionali verranno eseguite con modalità UNI di seguito riportate :

UNI EN 1335:2000

Omologazione classe 1IM