| LOTTO 3: AUDIO VIDEO | Codice di riferimento |
| --- | --- |
| Diffusore e Amplificazione | DIF |
| Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto |  |

Diffusore circolare ad incasso in ABS; 2 vie HIFI PRO Serie Design con griglia a basso impatto visivo, senza bordo laterale; Woofer da 6,5" in polypropilene e Tweeter da 1" 16 ohms; Potenza 20w a 100V con 4 pot.selezionabili da 20-10-5-2,5W ( imp.4K-4K-1K-0,5K ) - 60W a 16 ohms; Sensibilità 92dB 1w\1mt, 106dB max., Risposta 55-20KHz; Dispersione a 1-4KHz 180°-45° Protezione IP54; Diam.esterno Altop.205mm; Profondità 80mm; Diam.taglio 183mm; Peso 1,65Kg; Colore Bianco

RAL9010

Amplificatore di Potenza ad 4 canali; 4 canali da 120W in classe D a tensione costante 70\100V con selezione tensione posteriore; 4 ingressi bilanciati su morsetti euroblock, 4+4 uscite su morsetti euroblock 70V-100V; regolazione individuale frontale del guadagno con indicatore i presenza ed overload; Alimentazione da 100V a 240VAC; Dimensioni:

483x281x44mm; Peso: 4,7Kg. 1 unità rack

Certificazioni essenziali

Il prodotto offerto deve rispettare i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi

alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di

pubblico spettacolo.

Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di prova, emessi da Enti di certificazione, per

prove prestazionali di stabilità, resistenza e durabilità con esito non inferiore al livello 4.

Le prove prestazionali verranno eseguite con modalità UNI di seguito riportate :

UNI EN 1335:2000

Omologazione classe 1IM